CENTRUL DE CERCETARE PROIECTARE ŞI

PRODUCŢIE REFRACTARE  S.A. ALBA IULIA

CCPPR

Str. Al. I. Cuza, nr.23                       Tel:  0258-815772                                        NRC: J 01/102/1999

Alba Iulia                                           Fax: 0258-815772                                       CUI:     R11537388

Romania 	                                           E-mail:ccppr@rdslink.ro                          CP:       510193

Cont IBAN: RO61 RNCB  0003 0377 7714 0001                                                BCR ALBA IULIA

COSURI DE FUM - C 1

PRETURI

1. PIESA ACOPERIRE(PALARIE COS)  - 40 LEI fara T.V.A/buc(1buc/cos)

2. PIESA CONDENS                                    - 40 LEI fara T.V.A/buc(1buc/cos)

3. PIESA VIZITARE                                    - 70 LEI fara T.V.A/buc(1buc/cos)

4. PIESA RACORD                                      - 70 LEI fara T.V.A/buc(1buc/cos)

5. PIESA EVACUARE                                 - 70 LEI fara T.V.A/buc(1buc/cos)

6. PIESA CANAL                                         -  65 LEI fara T.V.A/buc(4buc/ml)

7. USITA VIZITARE                                   -  10 LEI fara T.V.A/buc(1buc/cos)

8. MORTAR REFRACTAR M 37A		-  40 LEI fara T.V.A./sac 20 kg./cos

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU COSURILE

C1 -  200 mm

- Piesele se monteaza cu lamba(iesitura) in jos.

- Asamblarea se recomanda a se face  cu mortar refractar, aplicat in jurul tubului refractar.Grosimea rostului nu va depasi 10 mm. Camasa din jurul tubului se va rostui cu mortar din nisip si ciment.

- Baza cosului “piesa de colectare a condensului” se va monta pe o suprafata de beton orizontala si dimensionata corespunzator inaltimii cosului.

- Pentru asigurarea rigiditatii cosului in gaurile laterale se vor introduce bare din otel striat max 10 mm. In spatiul dintre gaura si armatura se va turna un mortar din nisip si ciment. Barele in numar de maxim 4 bucati se vor introduce dupa ce au fost zidite un numar de 3-5 bucati piese de, astfel incat se va asigura o continuitate a firelor de armatura. Se recomanda ca firele de armatura sa nu se termine toate in aceeasi piesa.

- Este indicat ca din loc in loc, cosul daca este construit in exterior sa fie ancorat de zidul constructiei cu ajutorul unor bride din platbanda.

- Rosturile interioare vor fi finisate cat se poate de ingrijit asigurandu-se o suprafata fara strangulari.

- Se va asigura  etansarea burlanului de evacuare de la centrala, soba, semineu, etc. cu “piesa de record”.

- Diametru interior 200 mm

- Diametru gaura piesa record 150 mm

- Dimensiune modul:  □ 325 X 250 mm

- Dimensiune piesa colectare condens: □ 350 x 120 mm

- Greutate: 120 kg/ ml