MOTOCULTOR

FG 315

Recomandat : pentru peluze de gazon, gradini de legume si

flori, vii si livezi.

| Model | # FG 315 |  |
| --- | --- | --- |
| Tip | # E1D | # E2D |
| Dimensiuni / Greutate |  |  |
| Lungime | # 1400 mm |  |
| Latime | # 640 mm |  |
| Inaltime | # 1105 mm |  |
| Greutate (gol) | # 53 Kg |  |
| Latime de lucru (freze) | # 30 – 80 cm |  |
| Adancimea de frezare | # 30 cm |  |
| Motor |  |  |
| Model | Honda GC 160 |  |
| Tip | 4 timpi, OHC, racit cu aer |  |
| Capacitate cilindrica | 160 cm3 |  |
| Alezaj x cursa | 64 x 50 mm |  |
| Putere maxima neta | 3.4 kW / 5 CP / 3.600 rpm |  |
| Moment maxim | 9.4 N•m (0.96 kgm) / 2500 rpm |  |
| Consum carburant | 1.5 litri / h |  |
| Sistem racire | Aer fortat |  |
| Sistem de aprindere | Electronica, fara ruptor |  |
| Sistem pornire | Manual |  |
| Capacitate rezervor carburant | 1.8 litri |  |
| Capacitate baie de ulei | 0,6 l |  |
| Tip bujie | BPR6ES (NGK) |  |
| Tip ulei | SAE 15W-40 |  |
| Numar Viteze | 1 inainte | 1 inainte + 1 Inapoi |
| Ambreiaj / Transmisia finala | Curea tensionata / Lant |  |
| Accesorii optionale |  |  |
| Plug | Semanatoare |  |
| Prasitoare | Roti metalice Ø 275 |  |
| Rarita | Cupla |  |
| Planetare |  |  |