MOTOPOMPA WB 20 XT DRX

POmpa autoamorsanta

Caracteristici constructive:

- Independenta energetica;

- Pompa din aliaj usor de aluminiu, inoxidabil, turnat sub presiune;

- Clapeta de retinere, pe aspiratie, in corpul pompei, in vederea autoamorsarii la punerea in functiune;

- Rotor semideschis, cu posibilitatea compensarii uzurii, montat direct pe arbore;

- Iesirea arborelui din corpul pompei este prevazut cu etansare mecanica, frontala, carbune-ceramica cu durabilitate indelungata;

- Pornire manuala, usoara;

- Consum redus de benzina;

- Prevazuta cu cadru pentru protectie si transport.

| Model | WB 20 XT DRX |
| --- | --- |
| Cod produs HONDA | WABT |
| CARACTERISTICI POMPA |  |
| Diametru aspiratie | 50 mm ( 2’’) |
| Diametru refulare | 50 mm ( 2’’) |
| Turatie maxima | 3900 ± 100 rpm |
| Inaltime maxima de refulare | 32 m |
| Adancime maxima de aspiratie | 8 m |
| Debit | 600 litri / minut |
| Timp amorsare | 110 sec |
| Autonomie de functionare | 135 minute |
| Granulometrie | 8 mm |
| DIMENSIUNI SI GREUTATE |  |
| Lungime | 455 mm |
| Latime | 365 mm |
| Inaltime | 420 mm |
| Greutate | 21 Kg |

Domeniul de utilizare :

- Alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei curate prin conducte pe distante lungi, umplerea rapida a rezervoarelor;

- Irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii prin canale sau instalatii sub presiune cu aspersoare;

- Alimentarea cu apa curata sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste, spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole;

- Utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale, formatii de pompieri;

- Orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor curate in cele mai variate scopuri.

Pompa

h total (m)

Q (l / min)

Motor GX120

| Model | GX 120 |
| --- | --- |
| Tip motor | 4 timpi, OHV, 1 cilindru |
| Capacitate cilindrica | 118 cm3 |
| Alezaj x cursa | 60 x 42 mm |
| Putere max neta | 2,6kW (3.5 CP) / 3.600 rpm |
| Moment max. | 7.3 Nm / 0,74 kg-m / 2.500 rpm |
| Sistem aprindere | Electronic fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Sistem racire | Aer fortat |
| Capacitate rezervor carburant | 2 l |
| Consum carburant | 1 litru / h |
| Capacitate baie ulei | 0,6 l |
| Putere acustica maxima garantata | 101 dB |