CABINA DE VOPSIRE USCARE  DEBIT UTIL 24000 MC/H

MODEL ATX  7.20 S  - AUTOCHEMICALS

FABRICATA IN ITALIA

UN ECHIPAMENT DE MARE PERFORMANTA , IN CONFORMITATE CU CARACTERISTICILE TEHNICE NECESARE UTILIZARII VOPSELELOR PE BAZA DE APA  IMPUSE DE DIRECTIVA  NR . 42 A UNIUNII EUROPENE

DIMENISUNI  INTERNE UTILE : Lungime :	7,20 metri  -7,33 EXTERN

ideala inclusiv pentru utilitarele de mari dimensiuni gen SPRINTER

Latime :	3, 96 metri – 4,07 EXTERN

Inaltime :	2, 80 metri -  3,65 EXTERN cu B metal

PERETII CABINEI :		Grosime :		55 mm

Izolarea termica :	vata minerala

TAVANUL CABINEI :		Echipat total cu filtre de maxima eficienta 97 %  - F5

ELEMENTUL FRONTAL :		4 usi batante prevazute cu maner “antipanica” si usa

de serviciu incorporata

GRUPUL GENERATOR DE AER : 	Dotat cu 1 motor, fiecare de 7,5 kw

1 ventilator de mare capacitate

Schimbator de caldura din inox

DEBIT DE AER VENTILAT :		24.000 M ³ / ORA

PUTERE TERMICA INSTALATA :  	220.000 KCAL

ARZATOR :				  	RIELLO – MOTORINA

CLAPETA ADMISIE AER:		Comanda automata  electro-motorizata

CLAPETA RECIRCULARE AER :   	Comanda automata  pneumatica

GRUPUL EXTRACTOR :		  	Dotat cu 1 motor de 7,5 kw

1 ventilator de mare capacitate

Echipat complet cu filtre uscate

PREDISPUS  PENTRU FILTRE CU CARBUNE  ACTIV,

CONFORME CU NORMELE ECOLOGICE EU si EPA

ILUMINAT SUS SI   :	23 casete care contin  fluorescente a 36 W fiecare

JOS OPTIONAL                            inclinate oblic in partea superioara a peretilor laterali si in partea de jos a cabinei

PANOUL DE CONTROL : 	Complet automatizat, pentru comanda fazelor de vopsire si uscare si racire  controlata, pentru comanda grupului extractor si a iluminatului, echipat cu senzori de functionare,

CONTROLUL PRESIUNII INTERNE :	Cu indicator de presiune

BAZAMENT   : 			In opera de zidarie, cu fose ventilate sau metalic

DISPUNEREA FOSELOR :	IN FORMA DE INEL, PENTRU REALIZAREA UNEI

VENTILATII SUPERIOARE CHIAR SI IN ZONELE CONSIDERATE DIFICILE  LA BAZAMENTELE CLASICE

BAZAMENT METALIC :		0,35 METRI INALTIME

FILTRAREA AERULUI :	Se face prin gratarele de pardoseala  rezistente la 550 kg greutate / amprenta roata

FILTRE DE PARDOSEALA:	Structura progresiva cu grosime medie 5-6 cm si capacitate de stocare  3 ÷ 6 kg pulberi / m²

TEMPERATURI DE LUCRU :	Vopsele pe baza de solvent :  20 – 23 º C

Vopsele pe baza de apa : 	     23 – 30 º C

Uscare  T º maxima :               80º C

RECIRCULAREA AERULUI CALD :	Automata in faza de uscare, cu efect de reducere substantiala a consumului de combustibil

VITEZA AERULUI IN CABINA GOALA :	0,25 M / secunda

PRETUL  CUPRINDE :                Comanda, punerea in fabricatie,

importul, formalitatile vamale, transportul la beneficiar echiparea completa cu toate filtrele, montajul si punerea in functiune

PRETUL NU CUPRINDE :          Lucrarile si costul  de amenajare a foselor de beton

Tubulaturi de admisie - evacuare aer

Rezervor motorina

Costuri taxe ISCIR- izare CCA 300 EURO

PRET EXCLUSIV TVA:          CU BAZAMENT FOSE ZIDARIE

CU BAZAMENT METALIC

ARZATOR PE GAZ :

GARANTIE :                           12 luni pentru defecte de fabricatie

TERMEN DE LIVRARE :        40 - 60 de zile de la data confirmarii platilor anticipate