Specificatie Tehnica

POMPA TRANSVAZAT UlLEIURI  MOTORINA-COMBUSTIBIL (CLU) tip IP55

Pompa este de tip rotativ cu palete mobile si este protejata cu o supapa by-pass incorporata . Motorul este de tip inchis, cu grad de protectie IP55, cu racire cu aer si monofazat 1~230V/50Hz.

Specificatii tehnice:

-tensiune de alimentare: 230V / 50Hz

Motor 0,37kw

- -debitul de combustibil : 50-75 litri / minut

-2800 r/minut    greutate-7,5 kg

-fluide permise : uleiuri motorina combustibili

-fluide nepermise :

benzine – risc de incendiu/explozie

solventi sau lichide cu PM < 55 OC – risc de incendiu/explozie

apa – oxidarea pompei

lichide alimentare – utilizare improprie

lichide corozive – defectarea pompei sau pericol de contaminare

Pret ; 158 eur + tva

Garantia este de 1 an de la data cumparari