# Fatade Ventilate - Placari cu Bond

O modalitate practica, dar moderna, in mediul urban, o reprezinta personalizarea unei cladiri noi sau renovate, prin fatade ample, placate cu materiale compozite. Avantajul acestor fatade rezulta din inglobarea de materiale usoare care nu solicita structura de rezistenta a cladirii, durabile si usor de intretinut.

Exista diverse variante de realizare a unei fatade ventilate, dar in mod uzual se practica placarile de fatade cu casete din aluminiu compozit de tip bond. Avantajele acestui tip de material sunt: aspectul modern, usurinta in prelucrare, materialul putand fi debitat, curbat si indoit pentru a obtine diverse forme si dimensiuni, rigiditate mare in conditiile unei greutati reduse, rezistenta sporita la factorii de mediu (ploi, radiatii ultraviolete, noxe), rezistenta omologata la foc conform cerintelor actuale.

Bondul se gaseste intr-o larga paleta de culori, se intretine usor si nu se impregneaza in timp cu impuritati, culoarea ramanand practic neschimbata in timp. Acest material (bond) consta intr-un panel compozit realizat din doua straturi exterioare de aluminiu cu grosime standard de 0,5 mm unite printr-un miez de polietilena de inalta densitate. Grosimea sandwich-ului rezultat poate fi de 3, 4 sau 6 mm, in functie de necesitatile specifice. Produsul finit - caseta - se obtine prin prelucrarea tridimensionala a foilor de bond. Casetele se imbina pe fatada intr-un caroiaj particular definit prin proiectul de arhitectura. Casetele sunt rigide, iar efectul de sandwich asigura amortizarea vibratiilor si nedeformarea lor.

# Bond-ul se preteaza design-ului oricaror tipuri de constructii, cum ar fi: cladiri de birouri, mall-uri, banci, hoteluri, stadioane, pavilioane expozitionale, cladiri industriale, supermarket-uri, terminale pentru pasageri, puncte de taxare pe autostrazi, statii de benzina, tuneluri, panouri stradale si multe altele.

Pretul per mp materiale cuprinde:
- coltari suporti  prindere fatada
- teava rectangulatra sau patrata prindere suporti
- dibluri , conexpanduri elemente fixare
- polistiren sau vata minerala
- alucobond, bond sau reynobond, etc.
- elemente finisare
    Este intre 40 si 60 euro/mp in functie de materialele folosite

Pretul per mp de manopera:
- debitare material 
- frezare si indoire 
- prindere pe fatada montati si teva rectangulara
- placare perete polistiren sau vata minerala
- montare casete pe perete
- lucrari de finisare fatada alucobond
    Este intre 28 si 50euro/mp in functie de forma, proiectul cladiri si suprafata totala.

Pretul final care cuprinde materiale si manopera este cuprins intre 68 si 100 euro/mp 
      La suprafele mari si clientilor fideli firma ofera discount.