FISA TEHNICA SI DE SECURITATE

LUBACIN A-DA

BACTERICID, DEZINFECTANT

1.	Date de indentificare a produsului si a producatorului

Denumirea produsului : LUBACIN A-DA.

Nr de inscriere in registrul pesticidelor : 08-20-02976 HA.

Aplicatii : Dezinfectant pentru suprafete si echipamente. Aplicre de catre personal profesionist.

Caracteristici : Bactericid puternic formulat special pentru a fi folosit in industria alimentara in dezinfectarea oricarui tip de suprafata sau echipament. Are o ridicata activitate antimicrobiana, fiind eficient in fata unei game largi de germeni si bacterii Gram+ si Gram- (Escherichia coli, Pseudonomas aeruginosa, Staphylococcus aureus, etc.)

Nu contine coloranti sau parfum si se evapora rapid datorita concentratiei ridicate de alcool din formula sa.

Mod de utilizare : Aplicarea produsului in industria alimentara, pentru a dezinfecta suprafete si echipamente, trebuie sa se faca in lipsa alimentelor. Se vor lua toate masurile necesare pentru ca alimentele, masinariile si ustensilele manipulate in localurile sau instalatiile tratate cu acest produs sa nu contina resturi din oricare din componentele acestui produs. De aceea trebuie clatite cu apa potabila partile tratate inainte de utilizarea lor.

Se utilizeaza pur, fara a fi diluat, pulverizand direct pe suprafetele sau echipamentele ce se doresc a fi tratate. Poate fi aplicat si utilizand lavete imbibate in produs. Inainte de aplicare trebuie sa se faca o curatenie in profunzime.Pentru ca efectul bactericid sa se faca la nivelul dorit solutia trebuie sa stea in contact cu suprafata minim 5 minute.

Producator :

EUROSANEX, S.L. Pol. Ind. Castilla   Esquina  Vial 2 – Vial 5

46380 CHESTE (Valencia)

Telf. 96 251 04 07   Fax 96 251 25 21

Nº Registru Industrial : 46/55.707

Nº Registru Sanitar : 37.00319/V

Nº Registru al Pesticidelor :  0389-CV

Certificata de BVQI cu ISO 9001

Telefon si e-mail de urgenta : (7.00-19.00 h): 96 251 04 07 / correo@eurosanex.com

2.	Identificarea pericolelor

Símbolos de peligro:		 Xi

Indicativ al pericolului :               Iritant.

Fraze de risc :                                 R10 Inflamabil.

R36 Irita ochii.

R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.

3.	Compozitie/informatii despre compozitie

| Denumirea chimica* | % | Nº EINECS | Nº CAS | Clasificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izopropanol Dimetil didecil clorura de amoniu 70 % | 20-50 < 1 | 200-661-7 230-525-2 | 67-63-0 7173-51-5 | F, R11, Xi, R36, R67 C, N, R22, R34, R50 |

* Limitele de expunere la locul de munca, in cazul in care exista, sunt stipulate la aliniatul 8.

Etichetarea de detergenti : < 1 % Tensioactivi cationici  (Dezinfectant).

(Regulamentul Nr 648/2004 si 907/2006).

4.	Masuri de prim ajutor

NU LASATI SINGURA PERSOANA INTOXICATA SUB NICI UN MOTIV.

Inhalare : Daca este afectata respiratia iesiti la aer proaspat. Controlati ritmul respiratiei. Daca este necesar, recurgeti la respiratie artificiala. Apelati la medic.

Daca este inghitit:  Nu provocati vomitatul. Nu administrati nimic pe cale orala. Tineti persoana nemiscata. Pastrati temperatura corpului. Daca persoana este inconstienta, intindeti persoana pe o parte si cu capul mai jos decat corpul si genunchi semiindoiti. Duceti persoana la medic si aratati eticheta sau recipientul daca este posibil.

Contactul cu pielea : Scimbati-va de haine daca sunt stropite cu solutie. Spalati-va cu apa din abundenta si cu sapun, fara sa frecati.

Contactul cu ochii : Spalati-va cu apa din abundenta cel putin 15 minute. Apelati la medic. Duceti persoana intoxicata la un spital si daca este posibil luati si recipientul sau eticheta.

Sfaturi terapeutice : Respectati performanta endoscopica. Controlul glicemiei. Contraindicatii : Siropuri. Tratamentul simptomatic.

Consultati serviciul medical de informare toxicologica.

5.	Masuri de lupta contra incendiilor

Actiuni in caz de incendiu: Stropiti cu apa recipientele care sunt expuse la foc.

Masuri de stingere a incendiului : Produs chimic praf, stropirea cu apa, spuma sau dioxid de carbon.

Riscuri de incendiu si explozie : La temperaturi ridicate poate produce vapori inflamabili. Produsii rezultati in urma arderii pot produce monoxid de carbon.

6.	Masuri in caz de rasturnarea accidentala a produsului

Protectie personala : Poate face ca pavimentul sa fie alunecos. Utilizati halat si manusi impermeabile, precum si ochelari de protectie pe perioada curatarii produsului rasturnat. Evitati contactul cu ochii si pielea. Ventilati bine zona contaminata.

Precautii pentru mediul ambient : Evitati ca produsul sa ajunga in canalizari, puturi sau ape curgatoare.

Metode de curatare : Incercati sa recuperati cea mai mare parte posibila din produsul rasturnat. Nu utilizati rumegus, produse acide sau inflamabile pentru absortie. Utilizati pamant sau nisip. Spalati zona contaminata cu apa din abundenta.

7.          Utilizare si depozitare

Utilizati produsul tinand cont de bunele practici industriale de igiena si securitate.

Utilizare :  Evitati contactul cu ochii si pielea. Nu mancati, beti sau fumati. Se recomanda utilizarea echipamentului de protectie individuala. Nu respirati vaporii.

Depozitare : Pastrati recipientul bine inchis si intr-un loc bine ventilat. Pastrati departe de foc sau scantei. Nu lasati la indemana copiilor. Pastrati departe de alimente, bauturi sau hrana.

8.	Controale de expunere/protectie personala

Cand folositi produsul in stare pura : Evitati contactul cu ochii.

Control al mediului de lucru :  Nu se cere o ventilare speciala a spatiului. Ventilatia generala adecvata necesara intr-un spatiu de lucru.

| Substanta | Limite de expunere la lucru |
| --- | --- |
| Izopropanol | TLV (8h) = 983 mg/m3 / TLV-STEL = 1230 mg/m3 |

Echipament de protectie personala.

Sistemul respiratoriu :  Nu este nevoie de un echipament special de protectie personala.

Piele si corp : Folositi echipamentul adecvat pentru protectie.

Maini : Se recomanda folosirea de manusi de butil sau nitril.

Ochi : Folositi ochelari de securitate.

Informatia mai sus mentionata trebuie sa fie confirmata de catre evaluatorul postului de munca.

9.	Proprietati fizice si chimice

Starea fizica : Lichid.

Culoare : Incolor.

Miros : Fara miros ( inodor ).

pH al 10 % : 7.

Temperatura de ardere : 36 ºC.

Densitate : 0.99 gr/ml.

Solubilitate : Solubil in apa rece.

10.	Stabilitate si reactii

Stabilitate :  Produsul este stabil in conditii normale.

Conditii ce trebuiesc evitate : Caldura, foc, scantei. Nu amestecati cu alte produse ( agenti oxidanti si acizi puternici ).

Incompatibilitati : Cu crom, plumb, aluminiu, staniu, zinc si aliaje ale sale (bronz, alama, etc.).

11.	Informatii toxicologice

| Denumirea chimica | Toxicitate |
| --- | --- |
| Izopropanol | Toxicitate grava orala : DL50 > 2000 mg/kg. Toxicitate grava cutanee : DL50 > 2000 mg/kg. Toxicitate grava la inhalare : DL50 > 5 mg/kg. |
| Dimetil didecil clorura de amoniu 70 % | Toxicitate grava orala : DL50: 200–2000 mg/kg. |

Efecte si simptome :

Contactul cu pielea : Poate provoca iritatii.

Contactul cu ochii : Poate provoca iritatii.

Inhalare : Poate fi iritant pentru nas, gat si caile respiratorii.

Este narcotic, iar in concentratie mare a vaporilor, produce durere de cap, somnolenta, halucinatii, depresie a sistemului nervos central, coma y ameteala.

Daca este inghitit : Poate provoca o stare de vomit sau chiar bronhopneumonie sau edem pulmonar, greaţă şi gastrită hemoragică.

12.	Informatii ecologice

Pericole pentru mediul ambient: Practic nu este toxic pentru mediul ambient, dar in cantitati mari poate fi riscant pentru mediul acvatic.

13.	Consideratii asupra eliminarii

Metode de eliminare : Eliminare conform legislatiilor locale.

Catalogul de Reziduri Periculoase : 07.06.01.

Reziduri Periculoase: Izopropanol.

14.	Informatie relativa asupra transportului

Regulamentul international de transport

| Informatie de reglementare Clasa ADR/RID | Nr. UN 1993 | Denumirea adecvata a trimiterii Lichid inflamabil | Clasa 3 | Grup de ambalare III | Nr. de identificare a pericolului 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15.	Informatii de reglementare

Regulamentul UE

Simbol al pericolului :	            Xi

Indicativ al pericolului : 	 Iritant.

Fraze de risc :	                R10 Inflamabil.

R36 Irita ochii.

R67 Inhalarea vaporilor provoaca somnolenta sau ameteli.

Fraze de securitate : 	Nu inghititi.

S2 Nu lasati la indemana copiilor.

S13 Nu lasati langa alimente, bauturi sau hrana.

S16 Pastrati departe de flame sau scantei. Nu fumati.

S23 Nu inhalati vapori.

S26 In caz de contact cu ochii spalati-va din abundenta cu apa si mergeti la medic.

S36/37 Folositi echipament si manusi de protectie adecvate.

S45 In caz de accident sau daca va simtiti rau mergeti la medic ( aratati recipientul

sau eticheta daca este posibil ).

In caz de accident consultati serviciul medical de informatii toxicologice.

Contine : 	               0.05 % de Didecyldimethylamonium de clorură si 100 % de alcool alifatic şi

excipienţi.

16.	Alte informatii

Textul complect ale frazelor R si clasificarile enumerate in sectiunea 2 – Europa :

R11 Usor inflamabil.

R22 Nociv daca este inghitit.

R34 Provoaca arsuri.

R36 Irita ochii.

R50 Foarte toxic pentru organizmele acvatice.

R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta sau ameteala.

F Usor inflamabil.

Xi Iritant.

N Periculos pentru mediul ambient.

C Coroziv.

Respecta normativa UNE-EN 1276  in conditii de curatenie: antiseptici si dezinfectanti chimici. Analiza cantitativa a suprafetelor neporoase pentru evaluarea activitatii bacteriene a dezinfectantilor chimici utilizati pe produse alimentare, in industrie, case si colectivitati.

Informatiile din aceasta Fisa Tehnica si de Securitate este corecta la data editarii ei si acopera aplicatiile cand produsul este in stare pura.