SPECIFICATIE TEHNICA

Ecrane cu LED-uri THS-20 Exterior

| Nr | DENUMIRE | DETALII TEHNICE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pixeli reali | 20 mm |
| 2 | Pixeli virtuali | 10 mm |
| 3 | Configurare Pixel | 2R + 1G + 1B |
| 4 | Rezoluţie cabinet | 48 pixeli (H) x 64 pixeli (W) |
| 5 | Suprafaţa Display | 12 m2 |
| 6 | Consum mediu curent | 400 W/m2 |
| 7 | Consum maxim curent | 1000 W/m2 |
| 8 | Greutate cabinet | 70 kg/m2 |
| 9 | Densitate pixeli reali | 2 500 pixel/m2 |
| 10 | Densitate pixeli virtuali | 12 288 pixel/m2 |
| 11 | Luminozitate | 6000 candeli/m2 |
| 12 | Culoare | 4,4 trillions colors, 32 de biti |
| 13 | Luminozitate control | Manual sau automat (soft programabil) |
| 14 | Distanţa de vizibilitate | 15 -300 m |
| 15 | Rectificare Grey Scale (liniar) | 1,07 bilion |
| 16 | Reglare imagine | Contrast/cromatică/luminozitate modulară |
| 17 | Rata refresh | >360 Hz |
| 18 | Mod de control | Virtual display, Sincronizare control |
| 19 | Interfaţa video | S-Video, RGB, VGA, DVI. |
| 20 | Rezoluţie | 1024 x 768 |
| 21 | Timp de exploatare continuă | >72 ore |
| 22 | Durata de viaţă | >100.000 ore |
| 23 | Perioada de inspecţie | la peste 10.000 ore |
| 24 | LED-uri oarbe | NU |
| 25 | Limite de temperatură | -20o ~ +60oC |
| 25 | Umiditate relativă | 10% ~ 95% RH |
| 26 | Tip fişiere suportate | Text, Video, Imagini, swf, ppt, html, exe, etc |
| 27 | Alimentare cu energie electrică | AC 220V +-10%, 380V +-10% |
| 28 | Unghi de vizualizare | Orizontal: >120o; Vertical: >60o |
| 29 | Materialul si culoarea suprafetei | Armor plate, zinc plated; Black |
| 30 | Dimensiuni cabinet | 1280 (W) x 960 (H) |
| 31 | Sistem operare: WINDOWS XP; ’98; 2000 |  |