Descrierea tehnica

Masinile de torcretat

SSB 14, SSB 24

STANDARD

DUO

COM-F

COM-V

COM-A

CONTINUT                	   					           Pag

I.		Domeniul de utilizare

II.	Principiul de lucru	3

III.	Date tehnice	5

IV.	Accessorii	9

## Domeniul de utilizare

Masina este proiectata pentru torcretarea betonului, lucrari miniere, lucrari de          hidroconstructie, structuri, lucrarii de construnctii, etc.

Masina este utilizata pentru torcretarea mixturilor de beton , beton refractar, pentru furnale, boilere, baterii de cocsare, etc.cu pulverizarea la cald sau la rece, lucrari in industria energetica si metalurgica.

Masina poate fi utilizata si in transportul materialului vrac neexploziv, precum si in dozarea si transportul materialelor in mod uniform si continuu.

Masina NU se va folosi in spatii cu degajari de metan(SNM-0) cu pericol de expolozie cat si oricare alt gaz inflamabil conform standard CSN EN 1127-2.

Pentru a garanta lucrul in conditii optime este necesar sa fie utilizat agregat cu compozitie conform atat cu graficele de granulatii cat si in conformitate cu standard CSN EN 12620 CSN13055-1.

Masina poate fi utilizata doar in gama de temperaturi +5-+40grade Celsius.

## II  Principiul de lucru

Masina de torcretat SSB 24 este proiectata pentru transportul amestecurilor uscate. Amestecul de material uscat cu un continut maxim de apa de 7%, este incarcat in buncarul masinii si umple spatiile individuale din rotor. Prin miscarea de rotatie amestecul este expulzat in furtunul de transport, la iesirea furtunului se afla un pistol de torcretare in care apa este injectata in amestec.

Masina este actionata de un motor electric ce poate avea optional doua viteze, cutie de viteze sau variator.

Motorul de antrenare al masinii

Masinile sunt actionate fie de catre un electromotor fie de catre o turbina actionata de aer comprimat.

Debitul de material este functie de fiecare tip de masina in parte.

      - Cu motor electric cu o singura turatie tip masina (STANDARD)

SSB 14 –Motor Electric cu fulie de variatie a turatiei

Motorul electric este prevazut cu fulie de variatie a turatiei si antrenat de catre curea profil V cu o parte la reductor. Acesta antreneaza mai departe tamburul de dozare. Turatia este reglata intr-un interval cuprins intre 1: 1,5

SSB 24

Motorul electric cu o singura turatie antreneaza printr-o curea V reductorul. In continuare de la reductor este actionat tamburul de dozare.

      - (DUO) 4/6 poli cu cu motor electric cu doua turatii cu 2,6/1,87 kW

Motorul electric antreneaza printr-o curea profil V un reductor. Acesta antreneaza mai departe tamburul de dozare

Se pot comuta alternativ doua pozitii cu   4 sau 6 poli (1450/960 rpms).

      - Motor electric cu variatie in frecventa a turatiei (COM-F)

Motorul electric cu 6 poli de 2,2 kW cu reglare in frecventa(5-16 rpms/min) transmite miscarea catre un reductor care  antrenaeaza tamburul dozator a carui turatie se poate rergla din regulatorul de frecventa intr-un interval 1:4.

Turatia este electronic controlata de catre un potentiometru.

      - Motor electric cu variator (COM-V)

Actionarea este asigurata de un variator mechanic de turatie prevazut cu un motor electric de la care miscarea se transmite la un reductor si apaoi catre tamburul dozator. feeding drum. Turatia tamburului se poate regal intr-un interval de 1:4 cu ajutorul variatorului mechanic.Reglarea se realizeaza manual printr-o roata de comanda a turatiei.

      - Turbina de aer (COM-A)

Turbina de aer este conectata cu un reductor printr-un lant sau curea dintata. De la reductor este antrenat tamburul dozator a carui turatie se poate rergla din robinetul de dozare al aerului comprimat.

## Date Tehnice

Parametrii de performanta

S S B   1 4

SSB 14 STANDARD: 6 poles electric motor with variable pulley 1,5 kW

(11 – 16 rpms/min)

| Dosing drum | I | I | II | II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drum volume [dm3] | 3 | 3 | 1,2 | 1,2 |
| Drum rpm [min-1] | 11 | 16 | 11 | 16 |
| Theoretical output [m3x h-1] | 2 | 3,0 | 0,8 | 1,2 |

SSB 14 DUO: 4/6 poles electric motor 1,87/1,35 kW

(11/16 rpms/min)

| Dosing drum | I | I | II | II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drum volume [dm3] | 3 | 3 | 1,2 | 1,2 |
| Drum rpm [min-1] | 11 | 16 | 11 | 16 |
| Theoretical output [m3x h-1] | 2 | 3,0 | 0,8 | 1,2 |

SSB 14 COM-F: 6 poles electric motor 2,2 kW with the frequency convertor

(5 – 16 rpms/min)

| Dosing drum | I | I | II | II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drum volume [dm3] | 3 | 3 | 1,2 | 1,2 |
| Drum rpm [min-1] | 5 | 16 | 5 | 16 |
| Theoretical output [m3x h-1] | 0,9 | 3,0 | 0,4 | 1,2 |

SSB 14 COM-V:  2 poles electric motor 2,2 kW with variator

(5 – 16 rpms/min)

| Dosing drum | I | I | II | II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drum volume [dm3] | 3 | 3 | 1,2 | 1,2 |
| Drum rpm [min-1] | 5 | 16 | 5 | 16 |
| Theoretical output [m3x h-1] | 0,9 | 3,0 | 0,4 | 1,2 |

SSB 14 COM-A: air turbine 3,5 kW

(5 – 16 rpms/min)

| Dosing drum | I | I | II | II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drum volume [dm3] | 3 | 3 | 1,2 | 1,2 |
| Drum rpm [min-1] | 5 | 16 | 5 | 16 |
| Theoretical output [m3x h-1] | 0,9 | 3,0 | 0,4 | 1,2 |

Note: The drum should be selected with a view to the performance required.

S S B   2 4

SSB 24 STANDARD: 4 sau 6 poli cu motor electric de 3/2,2 kW

(11 – 16 rpms/min)

| Tamburul de dozare | I | I |
| --- | --- | --- |
| Volumul tamburului [dm3] | 6,75 | 6,75 |
| Turatia rpm [min-1] | 11 | 16 |
| Debit teoretic [m3x h-1] | 4,5 | 6,5 |

SSB 24 DUO:  4/6 poli cu cu motor electric cu doua turatii cu 2,6/1,87 kW

(11/16 rpms/min)

| Tamburul de dozare | I | I |
| --- | --- | --- |
| Volumul tamburului [dm3] | 6,75 | 6,75 |
| Turatia rpm [min-1] | 11 | 16 |
| Debit teoretic [m3x h-1] | 4,5 | 6,5 |

SSB 24 COM-F: 6 poli cu motor electric de 2,2 kW cu reglare in frecventa(5-16 rpms/min)

| Tamburul de dozare | I | I |
| --- | --- | --- |
| Volumul tamburului [dm3] | 6,75 | 6,75 |
| Turatia rpm [min-1] | 5 | 16 |
| Debit teoretic [m3x h-1] | 2 | 6,5 |

SSB 24 COM-V: 4 poles electric motor 3 kW with variator

(5 – 16 rpms/min)

| Tamburul de dozare | I | I |
| --- | --- | --- |
| Volumul tamburului [dm3] | 6,75 | 6,75 |
| Turatia rpm [min-1] | 5 | 16 |
| Debit teoretic [m3x h-1] | 2 | 6,5 |

SSB 24 COM-A: air turbine 3,5 kW

(5 – 16 rpms/min)

| Tamburul de dozare | I | I |
| --- | --- | --- |
| Volumul tamburului [dm3] | 6,75 | 6,75 |
| Turatia rpm [min-1] | 5 | 16 |
| Debit teoretic [m3x h-1] | 2 | 6,5 |

Nota:   Valorile debitelor de mai sus sunt doar teoretice. Performanta tehnica depinde de tipul si compozitia mixturii de transportat,de distanta de transport , de debitul si presiunea aerului comprimat cat si modul in care este asigurata incarcarea cu mixture a masinii.

Technical parameters

S S B   1 4

| Tipul de actionare | Motor electric | Turbina de aer |
| --- | --- | --- |
| Consum de aer [m3 x min-1] (distanta 40 m) | 2 – 5 | 6 – 9 |
| Presinuea aerului [MPa] | 0,5 – 0,6 |  |
| Puterea motorului [kW] | 1,5; 1,35/1,87; 2,2 | 3,5 |
| Tipul de conxiuni | 3 NPE ~ 50 Hz 3 x 400/230 V / TN-S | x |
| Variatia max. a tensiuni | ± 10 % |  |
| Clasa de protectie | IP 55 |  |
| Diametrul interior al furtunului de transport mixtura [mm] | DN 25, DN 32 (tamburul de dozare II) DN 40 (tamburul de dozare I) |  |
| Diametrul interior al furtunului de apa [mm] | DN 20 |  |
| Granulatia materialului de transportat max. [mm] | 8 (DN 25, DN 32) 16 (DN 40) |  |
| Distanta orizontala de transport max. [m] | 300 |  |
| Distanta verticala de transport max. [m] | 100 |  |

S S B   2 4

| Tipul de actionare | Motor electric | Turbina de aer |
| --- | --- | --- |
| Consum de aer [m3 x min-1] (distanta 40 m) | 6 - 8 | 13 |
| Presinuea aerului [MPa] | 0,5 – 0,6 |  |
| Puterea motorului [kW] | 2,2; 1,87/2,6; 3 | 3,5 |
| Tipul de conxiuni | 3 NPE ~ 50 Hz 3 x 400/230 V / TN-S | x |
| Variatia max. a tensiuni | ± 10 % |  |
| Clasa de protectie | IP 55 |  |
| Diametrul interior al furtunului de transport mixtura [mm] | DN 50 |  |
| Diametrul interior al furtunului de apa [mm] | DN 20 |  |
| Granulatia materialului de transportat max. [mm] | 16 |  |
| Distanta orizontala de transport max. [m] | 300 |  |
| Distanta verticala de transport max. [m] | 100 |  |

Nota:	 Distanta si inaltimea de transport sunt  direct afectate de:

- Compozitia si continutul de apa din mixtura de material .trebuie testat de fiecare data functie de mixture si conditii atmosferice de umiditate.

- Cantiate suficienta de aer comprimat (debit asigurat conform fisa tehnica),

- Furtunurile sau tevile de transport (pentru distante mari nu trebuie sa prezinte imbinari sau coturi adica trebuie sa prezinte continuitate )

Date principale

| Model | SSB 14 | SSB 24 |
| --- | --- | --- |
| Lungime [mm] | 1000 | 1010 |
| Latime [mm] | 780 | 780 |
| Inaltime [mm] | 980 | 980 |
| Weight (fara accessorii) [kg] | 300 | 350 |

## Accessorii

| Tip | Placa de dozare | Tipul accesoriilor |
| --- | --- | --- |
| SSB 14 | II | DN 25 |
|  | II | DN 32 |
|  | I | DN 40 |
| SSB 24 | I | DN 50 |

Fiecare tip de accesorii difera unul de celalalat prin diametrul interior al furtununui de transport material. Marcaj DN xx (exemplu DN 25 = furtun de transport  cu diametrul interior de 25 mm)

Setul standard de sccesorii consta din:

- Furtun de transport material – 20 m

- Furtun de capat cu diuza – 2 m

- Furtun de apa – 20 m

- Placa de etansare – 3 buc.

- Diuza – 2 buc.

Pentru alegerea corecta a accesoriilor functie de tipul masinii se va consulta producatorul.

Sfarsit

Pribram - April 2006

Prepared by: Ing. Jiri Labuda

Firm: FILAMOS, s.r.o., Hate 546, 261 01 Pribram, Czech Republic

Bucuresti –Aprile 2009

Traducere ing. Adrian Curelea

ITERTEHNIC CO SRL

contact@intertehnic.ro