Strung Pentru metale Goliat 500

Modelul Goliat 500 este conceput pentru a produce serii de piese rapide si economice. Include şi un indicator de poziţie pe 3 axe şi o regularizare a vitezei ideală pentru tăiere.

Soluţiile tehnice de ultimă oră, utilizarea simplă dar eficientă şi dimensiunile compacte sunt atuurile acestui utilaj

DATE TEHNICE:

| Distanţa între vârfuri | 1500 mm |
| --- | --- |
| Înălţimea materialului de prelucrat | 250 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat (peste batiu) | 500 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat pe scobitură | 670 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat cu sania strungului | 310 mm |
| Latimea cadrului | 405 mm |
| Alezajul din arborele principal | 80 mm |
| Reducţie pentru păpuşa mobile | DIN 55029, D1-8 |
| Domeniu de turaţie | (12) 36 - 1600 rpm |
| Avans longitudinal | (80) 0,063 - 6,43 mm/rev. |
| Avans transversal | (83) 0,027 - 2,73 mm/rev. |
| Filet ax metric | (46) 1 - 224 mm |
| Filet măsurat în inch | (46) 1/8 - 28 Gg/1" |
| Diametrul axului păpuşii mobile | 75 mm |
| Cursa axului păpuşii mobile | 150mm |
| Axul păpuşii mobile | MT 5 |
| Puterea motorului | 7,5 kW |
| Greutate | 2300 / 2550 / 2800 kg |

| Dimensiunile maşinii | Lungime | Lăţime | înălţime |
| --- | --- | --- | --- |
| Goliath 500 x 1000 | 2500 mm | 1100 mm | 1380 mm |
| Goliath 500 x 1500 | 3000 mm | 1100 mm | 1380 mm |
| Goliath 500 x 2000 | 3500 mm | 1100 mm | 1380 mm |

CARACTERISTICI tehnice

-Lagăr de alunecare modern cu rulmenţi precişi din punct de vedere constructiv

-Schimbător de avans central, uşor de folosit cu şurub de acţionare  şi ax al avansurilor

-Schimbătorul de viteze este larg şi foarte precis

-Ajustarea vitezelor şi avansului este uşor de folosit

-Cadrul maşinii este fabricat într-o singură piesă foarte rezistent la vibraţii ce asigură un strunjit precis

-Podul  demontabil este folosit pentru realizarea  pieselor de diametre mari

Accesorii standard:

-Universal cu 3 bacuri 250 mm

-Universal independent 320 mm

-Plansaiba 450 mm

-Lunetă fixă

-Lunetă mobilă

-Stand pentru scule cu 4 direcţii

-Montaj pentru traductor de poziţie / axă

-Lumina halogen

-Cetrare

-Coolant device

-Filet

-Indicator de pozitie cu 3 axe

-Frana de picior

-Avans longitudinal rapid
(pentru distante cuprinse intre 1500 mm)

-Schimbator de viteze

-Apărătoare contra stropirii