## DESCRIERE STRUCTURALA:

Inchiderile exterioare cu sigla MARK din punct de vedere structural corespund standardelor europene in vigoare, in sistem de profile EURONUT (System 12/18(20)-9 UD Euronut 7/8).

Componentele lemnoase sunt alcatuite din cherestea de MOLID sau STEJAR, adus la 12% umiditate relativa, grosimea finala de 68mm este realizata prin stratificarea cherestelei de MOLID sau STEJAR cu adeziv categoria D3 rezistent la apa sau D4 rezistent la fierbere,.

La speciile indigene, pungile de rasina, nodurile nesanatoase sunt corectate cu “barcute”, in sistem  minispot.

La comanda executam produse si din alte esente indigene sau exotice, cum ar fi: PIN,  LARICE, MERANTI, etc.

Sectiunile specifice sunt:, 80/68, 90/68, 120/68 mm.

- Accesorii :

Accesorii cu care sunt echipate inchiderile de mai sus sunt :

Sticla termopana

Bagheta de fixare a sticlei termopane

Feronerie

Ghedere de etanseizare

Picurator incastrat in toc inferior.

### Sticla termopana :

Inchiderile exterioare sunt echipate cu geam termopan float, cu grosime de 24mm, existand o multitudine de optiuni in ceea ce priveste tipul de sticla folosit  (low-e, parsol, stopsol, antiefractie, sablat uniform sau dupa model, décor, etc).

Distantierele din aluminiu (cu ajutorul caruia este formata constructia sticlei termopan) sunt umplute cu silicagel, avand rol de a adsorbi umiditatea din spatiul inchis intre cele 2 foi de sticla, astfel impiedicand formarea condensului.

Pentru obtinerea unei valori optime a coeficientului de transfer termic, este recomandata folosirea sticlei low-e si a gazului inert (argon), in acest caz coeficientul de transfer termic scade pana la valoarea de k=1,1 W/m2K.

Sticla se monteaza pe banda de etansare elastica, si este izolata cu silicon profesional neutral, rezistent la intemperii, asigurand in acest fel etanseizarea completa si durabila.

### Bagheta de fixare sticla termopana:

Sticla termopana se monteaza si se fixeaza in rama fixa sau cercevea mobila cu ajutorul sipcilor de sticla. Aceasta sipca are dimensiuni si sectiuni bine determinate de forma si sectiunea frizurilor din care este construita inchiderea respectiva. Sipcile se confectioneaza din material lemnos avand aceeasi caracteristici calitative si tehnice ca si restul materialului lemnos folosit la fabricarea inchiderilor.

Bagheta se va fixa cu ajutorul capselor tip I impuscate cu aparatura special destinata pentru aceasta operatie tehnica.

### Feronerie :

Functionarea, inchiderea corecta si prin aceasta minimizarea pierderilor de caldura asigurate de produsele sunt conferite de feroneria ROTO-NT, pentru care fabricantul asigura 10 ani garantie, sunt conform ISO 9001.

Usile de intrare in mod obligatoriu sunt echipate cu feronerie de siguranta cu inchidere multipunct prin comanda centrala ROTO, KFV, GU

Usile glisante se echipeaza cu feronerie GU.

Feroneria asigura o manevrare facila a usilor si ferestrelor fiind disponibila in varianta cu deschidere laterala, batanta, oscilo-batanta iar prin elementele complementare (dispozitiv de aerisire, maner fereastra cu posibilitate de inchidere cu cheie) intampina exigente speciale.

Suruburile reglabile dau posibilitatea unui reglaj fin, astfel asigurand functionarea ireprosabila a partilor mobile.

### Ghedere de etanseizare :

Ghederele de etanseizare, atat cel primar cat si cel secundar  sunt de provenienta germana si suedeza, fabricat conform normelor prescrise de ISO 9001. Ghederul este fabricat din elasto-polimer modificat rezistent la uzura, capacitate intirziata de imbatranire astfel garantand ani indelungati pt. asigurarea unei bune etanseizari. Totodata se incadreaza in normele ISO 14001 referitor la protectia mediului inconjurator.

Culoarea ghederului va fi in ton cu finisajul inchiderilor comandate.

### Picurator din aluminiu incastrat in toc inferior:

Profil picurator Gutmann Neckar pentru ferestre si Gutmann Rems pentru usi, fabricat conform normelor prescrise de ISO 9001. Picuratorul are menirea de a evacua apa meteorica care ajunge pe partile expuse ale ferestrelor si usilor cu ocazia ploilor astfel neexistand posibilitatea de a se infiltra umezeala in incaperi.

- Material de impachetat:

Produsul finit se protejeaza cu carton ondulat, iar piesele una cate una sunt ambalate in folie contractibila.

## FINISAJUL SUPRAFETELOR:

Produsele se livreaza finisate. Finisajul inchiderilor se realizeaza cu produse germane din gama profesionala REMMERS Gmbh, lider in domeniu, detinatorul conceptului si patentului RSG – Remmers System Garantie, oferind pana la 10 ani garantie pentru pelicula protectoare.

Finisajul profesional poate fi, dupa alegere:

A 	Lazur

- Impregnant cu rol combinat de intarire a fibrei lemnului si conservare,  ofera o reala protectie impotriva decolorarii lemnului, insectelor xylofage, ciupercilor care produc colorarea si distrugerea materialului lemnos, lazur subtire si lazur gros (lac) UV rezistent, special realizat pentru acoperirea suprafetelor lemnoase expuse ploii si razelor solare in culoarea aleasa de client din paleta noastra de culori (nu se decoloreaza in timp).